Угловая шлифовальная машина

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

| Максимальный диаметр шлифовального круга/Резьба шпинделя | 100мм М10 | 9560C | 9563C | 9560CV | 9563CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115мм М14 | 9561C | 9564C | 9561CV | 9564CV |
|  | 125мм М14 | 9562C | 9565C | 9562CV | 9565CV |
| Частота холостого хода (об/мин) |  | 11000 | 11000 | 2800-11000 | 2800-11000 |
| Общая длина |  | 289 мм | 289 мм | 289 мм | 289 мм |
| Масса |  | 1,7 кг | 1,7 кг | 1,7 кг | 1,7 кг |

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Защитный кожух. | 6. Фиксатор шпинделя. | 11.Фиксатор шпинделя |
| --- | --- | --- |
| 2. Винт крепления защитного кожуха. | 7. Запорная гайка. | 12. Выключатель пуска. |
| 3. Рычаг фиксации защитного кожуха. | 8. Шлифовальный диск с выпуклым центром. | 13. Выпускное вентиляционное отверстие |
| 4. Корпус редуктора. | 9. Внутренний фланец | 14. Впускное вентиляционное отверстие |
| 5. Нажми | 10. Ключ запорной гайки. | 15. Регулятор скорости вращения. |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА С ПОНИЖЕННЫМ СЕТЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРУЗУ УСТРОЙСТВА. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 		ENB038-3

- Во время работы всегда используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.

- Перед проведением каких-либо работ с машиной убедитесь в том, что она выключена и отключена от сети

- Не используйте машину без защитного кожуха.

- Шлифовальные и отрезные круги должны быть рассчитаны на скорости, не меньшие, чем указаны на маркировочной табличке устройства. Шлифовальные  круги, используемые с машиной, должны быть изготовлены на основе усиленного стекловолокна.

- Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, повреждений или деформаций. Немедленно замените треснутый, поврежденный или деформированный круг.

- Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по правильной установки и применения кругов. Бережно обращайтесь с кругами.

- Никогда не применяйте вставки и адаптеры для установки кругов с большим посадочным отверстием.

- Используйте фланцы, предназначенные только  для данной машины

- Оберегайте шпиндель, фланцы (в особенности установочные поверхности) и запорную гайку от повреждений. Их повреждение может привести к выходу из строя круга.

- При применении насадок, имеющих резьбовое соединение со шпинделем, убедитесь в том, что глубина резьбы насадки равна длине резьбовой части шпинделя.

- Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на максимальных холостых оборотах не менее 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановите машину при появлении посторонних звуков и вибрации, которые свидетельствуют о неправильной установке или плохой балансировке круга.Установите причину их появления.

- Проверьте надежность расположения образца.

- Крепко держите инструмент руками.

- Оберегайтесь прикосновения к вращающимся частям устройства.

- Перед тем как включить устройство, убедитесь в том, что абразивный круг не касается поверхности образца

- Для шлифовальных работ используйте поверхность диска, предназначенную для шлифовальных работ.

- Никогда не используйте отрезные круги для шлифовальных работ.

- Следите за направлением потока вылетающих искр. Держите машину так, чтобы поток был направлен в направлении от Вас, от других людей и горючих материалов.

- Не забывайте, что после выключения машины диск по инерции продолжает вращаться.

- Не прикасайтесь к образцу сразу после окончания работы. Он может быть очень горячим, что может вызвать ожоги.

- При работе располагайте шнур электропитания так, чтобы он находился позади машины.

- При работе в очень жарких и влажных условиях, или в условиях с высоким содержанием электропроводной пыли пользуйтесь предохранителем на 30 mA для безопасности оператора.

- Никогда не используйте машину при работе с асбестосодержащими материалами.

- Не применяйте воду и смазочные материалы при шлифовании.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка защитного кожуха (Рис. 1 и 2)

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой или снятием кожуха убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Отпустите винт и потяните рычаг в направлении стрелки

Установите защитный кожух на корпус редуктора, совместив выпуклость на кожухе с впадиной на корпусе редуктора.

Поверните кожух на 180. Затяните винт после перемещения рычага фиксации в направлении стрелки. Положение кожуха в дальнейшем может фиксироваться с помощью только рычага фиксации.

Снятие защитного кожуха

Снятие кожуха производится в обратном порядке.

Установка боковой ручки (Рис. 3)

ВАЖНО:

Перед установкой или снятием боковой ручки убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Крепко закрепите боковую ручку на корпусе машины. Боковая ручка может устанавливать с двух противоположных сторон машины по Вашему усмотрению. При работе всегда держите машину крепко двумя руками.

Фиксатор вала (Рис. 4)

Нажмите на фиксатор вала так, чтобы вал не вращался, перед установкой и снятием аксессуаров.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не нажимайте на фиксатор вала при вращающемся вале, так как это приведет к выходу машины из строя.

Установка и снятие шлифовального диска с выпуклой центральной частью (Рис. 5 и 6)

ВАЖНО: перед установкой и снятием шлифовального диска, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Наденьте внутренний фланец на вал машины. Наденьте шлифовальный круг на внутренний фланец и затяните запорную гайку на валу.

Для затяжки запорной гайки нажмите на фиксатор вала так, чтобы он не вращался, и затем с помощью ключа запорной гайки крепко затяните гайку по часовой стрелке.

Для снятия круга повторите описанную выше процедуру в обратном порядке.

Включение(Рис. 7)

ВНИМАНИЕ:

Перед подключением машины, всегда проверяйте, что выключатель пуска правильно действует и возвращается в положение «ВЫКЛ», после отпускания.

Чтобы включить инструмент,переместите выключатель пуска в положение «1».. Для продолжительных действий нажмите на  переднюю часть выключателя пуска и затем переместите его в положение «1». Он останется заблокированным в этом положении. Для выключения машины, выключатель пуска до упора и отпустите его. Для выключения машины переместите выключатель пуска в положение «0» с одновременным нажатием на его заднюю часть.

Регулятор скорости вращения( Для моделей 9560CV, 9561CV, 9562CV, 9563CV, 9564CV, 9565CV)

(Рис. 9)

Скорость вращения машины может быть изменена поворотом колеса регулятора и установкой его в одном из пяти положений от 1 до 5. Скорость увеличивается при его вращении в направлении от 1 к 5. Скорость уменьшается при его вращении в направлении от 5 к 1.

Используйте нижеследующую таблицу для определения частоты вращения в зависимости от положения колеса регулятора.

| положение | Частота (обороты в минуту) |
| --- | --- |
| 1 | 2800 |
| 2 | 4000 |
| 3 | 6500 |
| 4 | 9000 |
| 5 | 11000 |

Внимание!

Колесо регулятора можно поворачивать от 1 к 5 и обратно.Кратчайшее перемещение колеса из положения 5 в положение 1 приведет к выходу из строя регулятора.

Машины оснащенные регулятором скорости облегчают работу по следующим причинам.

- Контроль постоянства частоты вращения

Регулятор поддерживает частоту вращения постоянной, что позволяет получить высокое качество конечной обработки даже при изменяемой механической нагрузке на машину.

- Мягкий старт

Смягчает и делает безопасным начало работы.

- Предохраняет от перегрузки машину

- При появлении чрезмерной нагрузки на машину, она немедленно остановится и предохранит мотор и круг от выхода из строя. При снятии чрезмерной нагрузки до допустимого значения машина автоматически начнет работать.

Эксплуатация машины (Рис. 9)

ВНИМАНИЕ:

После окончания работы выключите машину и дождитесь, пока диск не остановится полностью. Только после этого можете положить машину.

Крепко держите машину руками. Включите машину, и затем введите диск в контакт с поверхностью образца.

Угол наклона диска к поверхности образца должен находиться в пределах 15 - 30. В момент приработки диска не перемещайте шлифовальное устройство в направлении В, так как это приведет к врезанию не притертого диска в образец. После приработки диска можете перемещать устройство в обоих направлениях.

ВНИМАНИЕ:

- Никогда не прикладывайте силу к устройству. Вес машины создает достаточное давление. Приложение силы и создание дополнительного давления может привести к опасному для здоровья разрыву диска и повреждению устройства.

- Продолжение использования поврежденными дисками может привести к разрыву диска и серьезным травмам.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина выключена и отключена от  розетки.

Ремонт и обслуживание(Рис. 10)

Машина и в особенности ее вентиляционные отверстия должны находиться в чистом состоянии. При попадании в них посторонних предметов и пыли, последние должны быть незамедлительно удалены.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Макита» в соответствии с законом страны поставки.